Pre všetkých čo sa nevedia vysomáriť s označením preumatík

Začneme klasickým označením, ďalej prejdeme na rýchlostný index a index nosnosti a záver bude obsahovať dodatočné označenie pneumatík.

Tak napríklad: Good Year CONVEO TRANS 205 / 75  R16C 113/111 Q

GoodYear - označenie výrobcu

CONVEO TRANS - obchodný názov pneumatiky

205 - Šírka pneumatiky v milimetroch

75 - profil (pomer výška / šírka vyjadrená v %)

R - konštrukcia pneumatiky

(R = radiálna, D = diagonálna, B = bias belted = radiálna s diagonálnou kostrou)

16 - priemer ráfiku v palcoch (palec = inch = 2,54 cm)

C - comercial = ľahké nákladné vozidlá

113 / 111 - index nosnosti (viď tabuľku nižšie)

Q - index rýchlosti (viď tabuľku nižšie)

TL - dodatočné označenie (viď tabuľku nižšie)

DOT - dodatočné označenie (viď tabuľku nižšie)

M + S - dodatočné označenie (viď tabuľku nižšie)

Index rýchlosti SI (speed index)

| Index SI | Max. rýchlosť | Index SI | Max. rýchlosť |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 120 km/hod. | T | 190 km/hod. |
| M | 130 km/hod. | U | 200 km/hod. |
| N | 140 km/hod. | H | 210 km/hod. |
| P | 150 km/hod. | V | 240 km/hod. |
| Q | 160 km/hod. | W | 270 km/hod. |
| R | 170 km/hod. | Y | 300 km/hod. |
| S | 180 km/hod. | ZR | >240 km/hod. |

Index nosnosti LI (load index)

| Index LI | Záťaž na koleso | Index LI | Záťaž na koleso | Index LI | Záťaž na koleso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 190 kg | 80 | 450 kg | 110 | 1060 kg |
| 51 | 195 kg | 81 | 462 kg | 111 | 1090 kg |
| 52 | 200 kg | 82 | 475 kg | 112 | 1120 kg |
| 53 | 206 kg | 83 | 487 kg | 113 | 1150 kg |
| 54 | 212 kg | 84 | 500 kg | 114 | 1180 kg |
| 55 | 218 kg | 85 | 515 kg | 115 | 1215 kg |
| 56 | 224 kg | 86 | 530 kg | 116 | 1250 kg |
| 57 | 230 kg | 87 | 545 kg | 117 | 1285 kg |
| 58 | 236 kg | 88 | 560 kg | 118 | 1320 kg |
| 59 | 243 kg | 89 | 580 kg | 119 | 1360 kg |
| 60 | 250 kg | 90 | 600 kg | 120 | 1400 kg |
| 61 | 257 kg | 91 | 615 kg | 121 | 1450 kg |
| 62 | 265 kg | 92 | 630 kg | 122 | 1500 kg |
| 63 | 272 kg | 93 | 650 kg | 123 | 1550 kg |
| 64 | 280 kg | 94 | 670 kg | 124 | 1600 kg |
| 65 | 290 kg | 95 | 690 kg | 125 | 1650 kg |
| 66 | 300 kg | 96 | 710 kg | 126 | 1700 kg |
| 67 | 307 kg | 97 | 730 kg | 127 | 1750 kg |
| 68 | 315 kg | 98 | 750 kg | 128 | 1800 kg |
| 69 | 325 kg | 99 | 775 kg | 129 | 1850 kg |
| 70 | 335 kg | 100 | 800 kg | 130 | 1900 kg |
| 71 | 345 kg | 101 | 825 kg | 131 | 1950 kg |
| 72 | 355 kg | 102 | 850 kg | 132 | 2000 kg |
| 73 | 365 kg | 103 | 875 kg | 133 | 2060 kg |
| 74 | 375 kg | 104 | 900 kg | 134 | 2120 kg |
| 75 | 387 kg | 105 | 925 kg | 135 | 2180 kg |
| 76 | 400 kg | 106 | 950 kg | 136 | 2240 kg |
| 77 | 412 kg | 107 | 975 kg | 137 | 2300 kg |
| 78 | 425 kg | 108 | 1000 kg | 138 | 2360 kg |
| 79 | 437 kg | 109 | 1030 kg | 139 | 2430 kg |

Dodatočné označenie pneumatík

→ - smer otáčania pneumatiky (iba u smerových dezénov)
4L - 4x4 letná pneu
4S - 4x4 špeciálna pneu
4U - 4x4 univerzálna pneu
A/T - (all terrain) všetky terény
A-MO - originálna výbava (OE) Mercedes-Benz
A - originálna výbava (OE) BMW
AS - Agro špeciálna pneu
AW - (all weather) celoročné pneu
BLT - (black letter) - čierne písmená na bočnici
BSW - (black single wall) - čierny úzky pruh na bočnici
C - ľahké nákladné vozidlá (comercial)
CL - comercial letná pneu
CU - comercial univerzálna pneu
DOT - týždeň a rok výroby pneumatiky (4 čísla, prvé 2 čísla = týždeň, ďalšie 2 čísla = rok)
DSST - (Dunlop Self-Supporting Technology) - Run flat pneu - náhrada rezervy
EMT - Run flat pneu - náhrada rezervy
F - homologácia na Fiat
FR - zosilnená ochrana ráfika
H/D - originálna výbava (OE) Harley-Davidson
INSIDE - strana pneu montovaná na vozidlo dovnútra
LHD - (left hand drive) pneu určená pro vozidlá s ľavostranným riadením

M+S - (mud and snow - blato a sneh)  - ide predovšetkým o zimnú pneumatiku.

V niekterých prípadoch (väčšinou u čínskych alebo kórejských výrobcov) sa môže

toto označenie nachádzať na boku pneumatiky u letných offroad, SUV a MPV pneu.

Dôležitá je kontrola dezénu a skutočnosti či sa na bočnici nachádza označenie

Winter (W) - zima, Snow (S) - sneh alebo snehová vločka (ak sa takéto označenie
na pneu nachádza ide o zimnú pneumatiku)

M/T - (mud terrain) - pneumatiky určené do ťažkých terénnych podmienok : blato, štrk, kamene

M - Moto
MFS - (maximum flange shield) zosilnená ochrana ráfika 
MO - originálna výbava (OE) Mercedes-Benz

NN - nákladná pneu náves
NO - originálna výbava (OE) Porsche
NV - nákladná pneu vodiaca
NZ - nákladná pneu - záberová
O - originálna výbava (OE)
OL - osobná letná pneu
OU - osobná univerzálna pneu
OUTSIDE - strana pneu montovaná na vonkajšiu stranu
OWL - (outline wide letter) biele obrysy písmen na bočnici
OWT - biely nápis na bočnici
R/F - (Run Flat Technology Pirelli) - Run flat pneu - náhrada rezervy
RB - čierny nápis na bočnici
RBL - (raised black letter) -  vystúpené čierne písmená na bočnici
RBT - černý nápis na bočnici
RF - (reinforced) - zosilnená bočnica pneu - zvýšený index nosnosti
RFT - (Run Flat Technology Bridgestone) - Run flat pneu - náhrada rezervy
RHD - (right hand drive pneu) - určená pre vozidlá s pravostranným riadením (napr. UK)
ROF - Run Flat Goodyear
RPB - ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin
RS - originálna výbava (OE) Audi
RunFlat - Nokian Run Flat - Run flat pneu - náhrada rezervy
RW - biely nápis na bočnici
RWL - (raised white letter) - vystúpené biele písmená na bočnici
RY - žltý nápis na bočnici
SSR - (Self Supporting Runflate Continental) - Run flat pneu - náhrada rezervy
STU - (studable pneu) s možnosťou použiť hroty
STUD - (studable pneu) s možnosťou použiť hroty
SW - (single wall) úzky biely pruh na bočnici
TL - (tubeless) bezdušové prevedenie pneu
TT - (tire-tube) prevedenie pneu s dušou
TWI - (tread wear indikator) pri pneumatikách indikátor opotrebenia umiestnený
v drážkach dezénu. Objaví sa pri poklese hĺbky dezénu pod 1.6 mm
ULW - (ultra leight weight pneu) pneu s ultraľahkou konštrukciou
WLT - (white letter) biele písmená na bočnici
WW - (white wall) široký biely pruh na bočnici
WWW - (white wide wall) široký biely pruh na bočnici
XL - (extra load pneu ) zosilnená bočnica pneu (zosilnený index nosnosti)
ZP - Run flat pneu - náhrada rezervy

Pripravil. duSan